PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - LINHA 2 DE ESTAMPAGEM

Responsável: Marina Duarte, gerente de Engenharia de Manutenção.

Objetivo

Garantir a disponibilidade da Linha 2 acima de 94% ao mês, com paradas programadas aos

domingos, das 6h às 14h. As paradas fora desse horário só ocorrem por falha ou emergência.

Prensa hidráulica PH-02

Verificação do nível e da temperatura do óleo hidráulico: diária, no início do turno.

Troca do óleo hidráulico: a cada 6 meses.

Inspeção das mangueiras de alta pressão: mensal. Mangueiras com mais de 5 anos são trocadas.

Ponte rolante PR-04

Inspeção dos cabos de aço: semanal. A troca é obrigatória se houver mais de 6 fios rompidos

em um passo do cabo. Teste de carga com 125% da capacidade nominal: a cada 12 meses.

Indicadores

A meta de tempo médio de reparo (MTTR) é de 3 horas. O tempo médio entre falhas (MTBF)

deve ficar acima de 400 horas. Os indicadores são revisados na reunião mensal de manutenção.